РАЗРАБОТКА АНТЕННЫХ РЕШЕТОК КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ  ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 2,4 ГГц

Сергеев В.И., Петровский К.А.

Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Михайлов В.С.

# Таганрогский государственный радиотехнический университет,

# кафедра «Антенн и радиопередающих устройств»

# пер. Некрасовский, д.44, Таганрог — 347900, Ростовская обл., Россия

Тел.: +7(86344) 3464516; e-mail: petrovsk@mai.ru

Аннотация – Рассмотрены две методики синтеза сканирующих кольцевых концентрических антенных решеток (ККАР) круговой поляризации с использованием ряда Фурье-Бесселя.

I. Введение

В наземных системах связи необходимы фазированные антенные решетки (ФАР) с круговой поляризацией поля излучения. Одним из возможных способов реализации таких ФАР являются ККАР. Они позволяют осуществлять широкоугольное неискаженное сканирование в пределах 360 в азимутальной плоскости и не требуют коммутации излучающего раскрыва при сканировании. Преимуществом ККАР является возможность размещения излучателей с большим шагом без появления дифракционных максимумов, что дает возможность ослабить взаимодействие излучателей в решетке.

В докладе приводятся методики синтеза сканирующих ККАР, позволяющие обеспечить заданный УБЛ при сохранении центральной симметрии размещения излучателей.

II. Основная часть

При синтезе ККАР подлежат определению радиусы колец, угловой шаг излучателей на кольцах, угловое смещение излучателя на каждом кольце, а также амплитуда и фаза излучателя. Задача упрощается, если считать фазовое распределение известным и соответствующим формированию луча в направлении =0,=90. В отличии от задач синтеза, рассмотренных ранее в литературе [1-6], здесь необходимо обеспечить азимутальную симметрию расположения излучателей. Эквидистантное расположение излучателей на кольцах позволяет осуществлять сканирование в широком секторе (360) в азимутальной плоскости с сохранением УБЛ при сканировании.

В докладе приведено решение задачи для ККАР из непрерывных кольцевых излучателей. Применение известных методов дискретизации позволяет перейти от непрерывной к дискретной излучающей системе.

Рассматриваемые в докладе методики синтеза с использованием ряда Фурье-Бесселя и разложения Шлемильха, разработаны на основе метода парциальных диаграмм и позволяют определить параметры излучающей системы по заданной диаграмме направленности (ДН). При этом синтезируемая функция должна удовлетворять известным условиям из общей теории синтеза [1]. Разложение Шлемильха также накладывает ограничение на класс синтезируемых функций.

Разложение Фурье-Бесселя может быть применено и к кусочно-непрерывным функциям.

В докладе приведены примеры синтеза ККАР с ДН в виде цилиндрических функций p(x) первого и второго порядка. При синтезе ДН в виде p-функции, с уменьшением УБЛ происходит одновременное расширение луча. Зависимость ширины луча и УБЛ от порядка функции приводится в таблице 1.

Таблица 1

| p | 0.7, град. | УБЛ, дБ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 44λ2Rmax | –7,95 |
| 1 | 62λ2Rmax | –18 |

Отличительной особенностью методики является форма центрального излучателя. При разложении функции в ряд Фурье-Бесселя отсутствует постоянная составляющая. В этом случае первым излучателем является кольцо минимального радиуса.

На  рис.1 показана зависимость коэффициента стоячей волны в питающем коаксиальном кабеле антенны от частоты.

Рис.1 — Зависимость коэффициента стоячей волны антенны от частоты (сплошная линия - до согласования, штриховая  - после согласования).

## III. Заключение

Таким образом, разработаны ККАР с круговой поляризацией поля излучения по заданному УБЛ с использованием разложения в ряды Фурье-Бесселя.

Выявлена возможность минимизации УБЛ в ККАР путем увеличения числа элементов в системе. Показано увеличение числа элементов, по сравнению с минимальным, при обеспечении заданного максимального УБЛ и уровня бокового излучения.

## IV. Список литературы

| [1] | Зелкин Е.Г. Построение излучающей системы по заданной диаграмме направленности/ Е.Г. Зелкин. — М.: Энергоиздат, 1963. — 374 с. |
| --- | --- |
| [2] | Габриэльян Д.Д. Метод амплитудно-фазового синтеза антенной решетки произвольной геометрии/ Д.Д. Габриэльян, С.Е. Мищенко // Радиотехника и электроника. —1995. — т. 40. — № 7. — С.45—48. |